A. Bodenarbeiten / Aushub / Planum

Pos. 1 	 m³	Bodenaushub (Steigungsverhältnis der Böschungen im Verhältnis 1:3 !!!)

Pos. 2 	 m²	Rohplanum herstellen

Pos. 3 	 m²	Feinplanum herstellen

Pos. 4 	 m²	Teichgrundplanum verdichten

B. Bedarfsposition / Verbesserung des Bau- bzw. Untergrundes

Pos. 5 	 m³/to	Tragschicht aus kalkfreiem Schotter oder Mineralgemisch, Körnung

bis max. 45 mm, liefern, einbauen und verdichten. Einbaustärke ca. 15-20 cm.

Pos. 6 	 m²	Geotextilvlies, Vliesklasse GRK 4, >= 250 g/m²; 1,6 mm stark,

thermisch verfestigt, aus Polymer-Zusammensetzung, liefern und einbauen.

Die Bahnen sind mit 50 cm seitlicher Überlappung zu verlegen. Verschnitt ist

einzuberechnen.

C. Abdichtungsarbeiten

Pos. 7 	 m² 	Abdichtungssystem DIA-Techbauelemente „Uni“ (ca. 32 x 27 x 10 cm),

Durchlässigkeitsbeiwert K = ca. 2,5 x 10-11 m/sec (im eingebauten Zustand),

frei Baustelle liefern.

Pos. 7.1 	 m² 	DIA-Teichbauelemente „Uni“ entsprechend den Bauhinweisen und

Empfehlungen des Herstellers verlegen und zu einer homogenen Tonschicht

verkneten.

Zu verwenden ist der Vibrationsstampfer der Firma Wacker Neuson „BS 50“.

D. Schutz- und Trennlage

Pos. 8 	 m²	Geotextilvlies , Vliesklasse GRK 4, >= 250 g/m²; 1,6 mm stark,

sonst wie Pos. 6

- Für Teichanlagen und öffentlichen Anlagen, ohne erhebliche Beanspruchung und Belastung der Abdichtung

E. Auflastschicht

Pos. 9 	 m³/to	kalkfreier Kies, z. B. Körnung 8 bis 16 mm, frei Baustelle liefern und - als

Auflast mindestens 20 cm bis 25 cm stark – aufbringen und planieren.

- Nur bei privaten oder abgeschlossenen Teichanlagen, ohne

Beanspruchung und Belastung der Abdichtung.

alternativ
Pos. 10 	 m³/to	kalkfreier Schotter oder Mineralgemisch, z. B. Körnung 2 bis 32 mm, frei

Baustelle liefern und – als trittsichere Auflast oder Tragschicht mindestens

20 cm stark – aufbringen, planieren und abwalzen.

- Nur bei öffentlichen oder stark frequentierten Teichanlagen, mit erhöhter

Beanspruchung und Belastung der Abdichtung.

Bedarfsposition:

Pos. 11 	 m³	Sauberkeits- oder Deckschicht/ Pflanzgrund / Substrat (z. B. Kies,

lehmiger Füllboden, Substrat o. ä.), frei Baustelle liefern und auf Tragschicht

einbauen, planieren und abwalzen.